Инструкция по применению моющего средства «Неолайт-С», арт.28 для мытья автомобилей
[image: image1.png]


[image: image2.png]EBPA33C

ECKOE




ООО «Промбытхим», г. Омск, тел. (3812) 36-75-05, http://prom55.ru
Свидетельство о гос. регистрации RU.55.01.07.015.E.000233.11.11

ТУ 2381-003-90275031-2011

«Неолайт-С», арт.28 используется в качестве автошампуня для автоматизированной мойки двигателей и кузовов автомобилей с использованием аппаратов высокого давления (АВД) типа "Керхер".

Содержащиеся в средстве анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ) с добавками неионогенных ПАВ позволяют быстро и легко снимать с отмываемых поверхностей различные загрязнения, в том числе жир, масло, следы раздавленных насекомых и др. «Неолайт-С», арт.28 сохраняет высокие моющие свойства в холодной и жесткой воде. Отличается обильной и стойкой пеной, высокой моющей способностью.

Бесконтактная мойка кузовов автомобилей.
Для АВД с пенокомплектом «Неолайт-С», арт.28, разводится водой в соотношении 1:2 – 1:10 (100-500 гр/л), а в случае использования пеногенератора – 1:30 – 1:50 (20-30 г/л).
- Оборотной водой из АВД сбить с кузова первичную грязь;
- нанести пену из АВД на влажный кузов;
- через 2-3 минуты смыть пену вместе с остатками загрязнений водой из АВД;
- вручную (губками или салфетками) промыть дверные ниши и иные труднодоступные места;
- просушить промытый кузов.
Примерный расход «Неолайт-С», арт.28 - 20-50 г. на один автомобиль.

Ручная мойка

   Приготовить водный рабочий раствор «Неолайт-С», арт.28  из расчета: 

-  для окрашенных поверхностей, поверхностей из металлов, пластиков - 30-50 г\л., 

-  для поверхностей из стекла - 2,5-5,0 г\л., 

-  для резинотехнических изделий - 10-20 г\л.

Нанести приготовленный раствор щеткой или мягкой тканью на очищаемую поверхность.    

Выдержать раствор на поверхности 1-2 минуты, не допуская высыхания. 

Промыть поверхность чистой водой, протереть мягкой сухой фланелью.

ВНИМАНИЕ!

Не допускать высыхания пены на промываемой поверхности, из-за чего на кузове могут остаться белесые пятна. В случае их появления - протереть поверхность салфеткой, смоченной полиролью для кузова.

Не рекомендуется мыть кузов в горячем состоянии, а также кузова автомобилей, после покраски или лакировки которых прошло менее 10 дней.

Меры предосторожности
«Неолайт-С», арт.28 и приготовленные рабочие растворы не обладают специфическими выделениями, относятся к малотоксичным (4 класса) химическим продуктам, взрыво- и пожаробезопасны. Биоразлагаемость в сточных водах не менее 90%. При работе с концентратом и рабочими растворами специальных мер безопасности не требуется. При длительном контакте с кожным покровом возможно индивидуальное местное раздражающее действие. Рекомендуется применять в резиновых перчатках. 

«Неолайт-С», арт.28 поставляется в виде легкоподвижного, хорошо смешивающегося с водой концентрата в таре емкостью 5 - 200 л (канистры, бочки). Допускается выпадение осадка, исчезающего при легком перемешивании. Перед приготовлением рабочего водного раствора рекомендуется тщательное перемешивание концентрата. После замерзания, последующего размораживания и тщательного перемешивания, ТМС сохраняет все свои свойства.
Хранение и транспортирование при температурах от -40 до +400С. Срок годности -12 месяцев.
